2.4G无线遥控通讯协议破解—美嘉欣

2.4G无线遥控通讯协议破解—美嘉欣/nRF24L01+/BK2423

准备做平衡车，缺个遥控器，又不想用手机App。刚好手中有个之前买的遥控直升机，配套的2.4G遥控器看着还行，就打算拿来用在平衡车上。于是就开始了破解。先看图吧！

经拆解发现（遥控器端2.4G模块是COB封装的看不出，只能在接收端看芯片型号）为BK2423(和nRF24L01兼容)。于是就可以nRF24L01为接收机接收遥控器数据。当然反过来，也可以用nRF24L01来遥控直升机。

查数据手册：（这里用nRF24L01数据手册、BK2423多了一个BANK寄存器但是只有初始化时使用、其余通用）（BK2423的数据手册做的不好，毫无美感，看地眼痛心累）

- 数据格式

- 兼容模式（如何配置接收端）

- SPI时序（看懂时序图）

- 指令（根据3看4、5）

- 寄存器（部分）

抓数据：通过遥控器的2.4G模块SPI接口获取配置信息，通讯协议跳频列表。

工具： Saleae Logic 16 Clone（逻辑分析仪）、

Saleae Logic 1.2.10（官方软件）、

Sigrok PulseView（开源软件）。

（逻辑分析仪这个不是必须的，例：Arduino SPI 来捕获数据，就是在确定引脚的时候会有点麻烦，因为发送端模块的引脚定义不明，但是可以通过单片机新唐N79E814AT20的SPI引脚来查,遥控器的主控用的这个单片机）

下面是硬件和软件的截图：

开整：

- 连线：（做了个接头直接卡在模块的引脚上，共9个引脚）

- 连接逻辑分析仪、打开软件开始捕获、打开遥控器电源、开始配对、配对成功、操控摇杆一段时间、终止。以25MHz的采样率采集15s，九个引脚对应九个通道。（把开机配置、对频、工作跳频的整个过程都采集下来进行后续的分析）

- 根据SPI时序图找出MOSI、MISO、CS、CLK。

- 用SPI协议进行分析

- 查找关键数据：

形式：	指令：写指令(0x20) +寄存器地址(0xXX)

数据：D7、D6、D5、D4、D3、D2、D1、D0、

指令：

W_TX_PAYLOAD:						0xA0

CRC ：			0x20 + 0x00 	= 	0x20

AutoAck:			0x20 + 0x01 	= 	0x21

地址宽度 :		0x20 + 0x03 	= 	0x23

频道：			0x20 + 0x05 	= 	0x25

数据速率：		0x20 + 0x06 	= 	0x26

数据位宽度：		没有查到，可通过0xA0查找W_TX_PAYLOAD，

查看入数据的字节数

发送地址：		0x20 + 0x10 	= 	0x30

数据：

CRC ：0x0E : 0000 1110

- 开启CRC

- 2 Bytes

- PWR_UP

AutoAck: 0x00 : 0000 0000

- 关闭所有

地址宽度：0x03 : 0000 0011

- 5 Bytes

数据速率：0x05 : 0000 0101

- 1Mbps

发送地址：0x6D 0x6A 0x73 0x73 0x73 : “mjsss”

注：右下角的Decoded Protocol 列表中配置命令有多个，如有两个则

下一个是BK2423独有的寄存器配置。多个有部分为数据。

频道：经检查发现有两个跳频列表

- 配对未完成时：（至今也没搞明白这个是干什么的，猜测是对频的部分，但是不清楚对频的方式）

- 配对成功后：

Cycle列表每个频道发送两次，循环管往复。

发送数据位宽度由W_TX_PAYLOAD: 0xA0 发现：16 Bytes

所有必须的信息已经知道了：接下来开始接收数据进行验证！

Arduino 程序 （RF24 Lib）

/*

* 美嘉欣 2.4G 无线遥控接收程序

* 作者：anchang

* RX_Address：mjsss

* RC_ChannelList: 0x25, 0x2A, 0x32, 0x2C, 0x14, 0x27, 0x36, 0x34,

*                 0x1C, 0x17, 0x11, 0x1A, 0x35, 0x24, 0x28, 0x18；

* CRC: 2 Bytes

* AutoAck: Disable

* DataRate: 1MBPS

* PayloadSize: 16 Bytes

*

*/

#include <SPI.h>

#include <nRF24L01.h>

#include <printf.h>

#include <RF24.h>

#include <RF24_config.h>

RF24 radio(7, 8);

// RX_Address

const byte rxAddr[] = "mjsss";

// RX_ChannelList

const byte rxChannelList[] = {0x25, 0x2A, 0x32, 0x2C, 0x14, 0x27, 0x36, 0x34,

0x1C, 0x17, 0x11, 0x1A, 0x35, 0x24, 0x28, 0x18};

void setup()

{

while (!Serial);

Serial.begin(250000);

printf_begin();

// Receive Interrupt

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), Receiver, FALLING);

radio.begin();

radio.setCRCLength(RF24_CRC_16);	// CRC-2 bytes

radio.powerUp();					// PWR_UP & PRIM_RX

radio.setAutoAck(false);			// Disable auto Acknowlage

radio.setChannel(0x25);			// channel - 0x25(start Channel)

radio.setDataRate(RF24_1MBPS);		// date rate - 1M

radio.setPayloadSize(16);			// payload width - 16

radio.openReadingPipe(0, rxAddr);	// open read pip

radio.startListening();			// start listening

radio.printDetails();				// print Module Setiing Details

}

void loop()

{

}

void Receiver()

{

static char times = 0;

static byte nextChannel = 0;

if(radio.available())

{

byte text[16] = {0};

radio.read(&text, sizeof(text));

for(int i = 0; i < 16; i++)

{

Serial.print(text[i], HEX);

Serial.print('\t');

}

Serial.print('\n');

times++;

}

else

{

times = 0;

nextChannel = 0;

}

if(times >= 1)

{

times = 0;

nextChannel++;

if(nextChannel == sizeof(rxChannelList))

{

nextChannel = 0;

}

// radio stop

radio.stopListening();

// change channel

radio.setChannel(rxChannelList[nextChannel]);

// radio start

radio.startListening();

}

}

由于不清楚对频过程所以可以不进行对频（漏洞：在对频过程中只要摇动任意摇杆就会打断对频直接进入工作状态）

连接硬件：

VCC 	—>3.3V

GND 	—>GND

CE 	—>Pin 7

CSN	—>Pin 8

IRQ 	—>Pin 2

开始接收数据！

自左向右依次：0：油门、1：左右转、2：前后飞、3：左右飞、4：左右转微调、5：前后飞微调、6：左右飞微调、14：操作模式/灵敏度、15：校验位。（其余数据含义未知）

至此全部工作已经完成。

总的做下来难道并不高，但是锻炼了自己。把它写下来一方面是总结一下自己所做的工作、步骤，另一方面希望能够对大家有所帮助。

附录：我在上文中提到了sigrok这个开源软件，但是并未提及（因为发现越写思路越清晰，就用不到了），这里作为补充。

Sigrok是一个开源跨平台信号分析软件、支持大量设备。它不仅能够提供通讯协议分析、更可以具体到具体的芯片，比如这里用到的nRF24L01+,它以SPI作为通讯接口，那么就可以应用SPI分析数据内容，进而解析其含义。

这里以一个数据传输过程为例：

sigrok支持大量的通讯协议和芯片解码，有需要的可以了解一下。

注：暂不支持本文中的设备，折腾了很久，从win7到Ubuntu都试过了就是不行。我是通过官方软件导出为Raw Binary的形式再导入sigrok进行分析的，这个是最快捷的方法。 it依次为0~7Channel，在导入时选择的通道数n是指导入0~(n-1)。另外要填写采样率，单位为Hz。